Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci – část 1

„Specifikace předmětu zakázky –

- Dodávka žákovských experimentálních měřících přístrojů a senzorů“

(u každé položky uchazeč doplní specifikaci dodávky*, přesný typ*, technické parametry*, výrobce a nabízenou záruku, dále cenu za 1 kus s DPH a celkovou částku s DPH)

Na veškeré níže uvedené zboží musí být poskytnuta záruka minimálně 24 měsíců.

(* uchazeč doplní v případě, že specifikace, typ nebo technické parametry se odlišují od požadovaného)

| Poř.číslo | Požadované Zboží | Technická specifikace– minimální parametry | Počet ks | Specifikace dodávky, přesný typ, technické parametry, záruka, výrobce (doplní dodavatel) | cena za ks v Kč s DPH | cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozhraní pro připojení senzorů |  |  | 8 |  |  |  |
| 1 | Přenosný datalogger | Datalogger se vstupy pro minimálně 2 senzory a průvodcem experimenty. Datalogger musí být přizpůsoben použití v laboratoři i mimo ni, odolný proti polití vodou. Ovládání dataloggeru pomocí barevného dotykového displeje s úhlopříčkou minimálně 14 cm. Datalogger musí být připojitelný k PC a musí umožňovat export naměřených dat. Rekapitulace – pro minimálně 2 vstupy na senzory, USB porty pro připojení flash paměti či tiskárny, integrované senzory teploty a napětí, robustní, odolná konstrukce, velký dotykový, barevný display (úhlopříčka min. 14 cm) s vysokým rozlišením. | 1 |  |  |  |
| 2 | Kabelové rozhraní | Rozhraní pro připojení čidel k počítači. Rozhraní musí obsahovat min. dva porty pro připojení senzorů, integrované senzory teploty a napětí. Připojení pomocí USB. | 6 |  |  |  |
| 3 | Bezdrátové rozhraní | Bezdrátové rozhraní pro připojení čidel a senzorů k tabletu bez kabelů. Rozhraní musí obsahovat dva porty pro připojení senzorů, může obsahovat integrovaná čidla. Připojení pomocí USB, Bluethooth, napájení pomocí lithiových článků. | 1 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro chemickou laboratoř |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 | Senzor pro měření PH | měřicí rozsah: pH 0 –14 přesnost: ± 0,1 (kalibrováno) max. měřicí frekvence: 50 Hz | 6 |  |  |  |
| 5 | Senzor pro měření v chemii | Měří teplotu, pH, absolutní tlak plynu a napětí jednotlivě nebo současně Podporuje ISE a ORP elektrody Teplota: –35 °C až +135 °C, ±0.5 °C, 0.01 °C pH/ISE/ORP sonda: ±2000 mV, 0.1 mV, pH rozsah 0 až 14 pH pH rozlišení 0.001 pH Absolutní tlak: 0 kPa až 700 kPa, 2 kPa, 0.1 kPa Napětí: ±10 V, ±0.01 V, ±0.04 mV, přepěťová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm | 1 |  |  |  |
| 6 | Senzor pro měření rozpuštěného O2 | přesnost ± 2 mg/l při rozlišení 0,01 mg/l max. měřicí frekvence 20 Hz | 1 |  |  |  |
| 7 | Senzor pro měření plynného O2 | měřicí rozsah minimálně 0 – 27% přesnost měření: ± 1 % v intervalu 0 – 27% rozlišení: pod 0,025% max. měřicí frekvence 100 Hz včetně sondy a zkušební lahve | 1 |  |  |  |
| 8 | Senzor pro měření plynného CO2 | Rozsah senzoru: minimálně 0 – 100 000 ppm (1 ppm = tisícina promile) CO2. Rozlišení: 1 ppm. Operační rozsah: 5 – 95% relativní vlhkosti, 20 – 30 °C. | 1 |  |  |  |
| 9 | Senzor měření zakalení v kapalinách | měřicí rozsah: minimálně 0 – 200 NTU, přesnost v rozsahu 0 – 200 NTU do ±0,5 NTU max. měřicí frekvence 5 Hz dodávka včetně 2 skleněných kyvet a kalibračního roztoku | 1 |  |  |  |
| 10 | Senzor pro měření vodních vrstev včetně jejich teploty | měření hloubky 0 –10,5 m při přesnosti 15 cm, teplota 0 °C až 100 °C max. měřicí frekvence 10 Hz | 1 |  |  |  |
| 11 | Senzor pro zjišťování kvality vody | Měření: teplota, pH, rozpuštěný kyslík, vodivost jednotlivě nebo současně Podporuje ISE a ORP elektrody Teplota: –35 °C až +135 °C, ±0.5 °C, 0.01 °C pH/ISE/ORP: 0-12 pH, 0.001 pH,±2000 mV, provozní teplota -4 - 80 °C Rozpuštěný kyslík: 0 až 20 mg/L, ±0.2 mg/L, 0.01 mg/L Vodivost: 3 volitelné uživatelské rozsahy | 1 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro biologickou laboratoř I |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Senzor pro měření EKG | sledování srdeční aktivity, zřetelné fáze srdečního tepu sledování aktuálních hodnot srdečního tepu Tepová frekvence 47-250 bpm, rozsah: 0-4,5 mV (4,5 μV rozlišení) | 3 |  |  |  |
| 13 | Senzor pro měření tahové a tlakové síly | měřicí rozsah ± 50 N, rozlišení 0,03 N pojistka proti přetížení, tlačítko pro tárování /nulování, připojovací kabel 1,8 m | 3 |  |  |  |
| 14 | Senzor pro měření úrovně hluku | měření minimálně ve 2 rozsazích (nastavení na senzoru), možno měřit intenzitu zvuku v μW/m2 a hladinu zvuku v dBA nebo v dBC | 1 |  |  |  |
| 15 | Senzor pro měření tepové frekvence | měření tepové frekvence v klidu i při zátěži, kabely s ručními úchyty umožňující volný pohyb při cvičení, vhodná světelná indikace měřícího stavu senzoru, Rozsah: 40 až 240 bpm, přesnost: ±1 bpm | 1 |  |  |  |
| 16 | Senzor pro spirometrická měření | Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz Zobrazuje objem plic v litrech Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsahuje i jednorázové náustky a hadici na připojení ( cca 80 cm ) | 3 |  |  |  |
| 17 | Senzor pro měření světla | 3 rozsahy: 0 –1500 lux s rozlišením 0,5 lux, 0 –15 000 lux s rozlišením 5 lux, 0 –150 000 lux s rozlišením 50 lux, ( přepínání na senzoru ) Maximální vzorkovací frekvence 100 Hz | 3 |  |  |  |
| 18 | Senzor pro bezkontaktní měření teploty | měřicí rozsah:minimálně -20°C – 380°C, přesnost: ± 3 °C, měřicí čas: < 1 s, maximální měřicí frekvence: 200 Hz | 3 |  |  |  |
| 19 | Senzor pro měření krevního tlaku | měření systolického a diastolického krevního tlaku (mmHg) a srdeční frekvence (puls v tepech za minutu), v dodávce pažní manžeta, nafukovací rukáv s přetlakovým ventilem | 3 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro biologickou laboratoř II |  |  | 14 |  |  |  |
| 20 | Senzor pro zjišťování základních statických meteorologických veličin, včetně měření rychlosti větru | Měří rychlost větru, teplotu, barometrický tlak, relativní, absolutní vlhkost a rosný bod jednotlivě nebo současně Vítr: rozsah: 0,5 - 29 m/s, rozlišení: 0,1 m/s, přesnost: ±3 % - +0.2 m/s Barometr: 150 až 1150 hPa, 0.001 v Hg (0,03 hPa), ±0.03 in Hg (1 hPa) Vlhkost relativní: 0-100%, ± 2% Vlhkost absolutní: 0 - 50 g/m3, ± 10% | 3 |  |  |  |
| 21 | Senzor GPS | měřené hodnoty: zeměpisná délka a šířka, výška, rychlost, počet viditelných satelitů přesnost (vztaženo na délku / šířku) 5 m, při rozlišení 2 m. v relativním režimu: 0,2 m rozlišení; rychlost: 0,1 m/s | 2 |  |  |  |
| 22 | Senzor pro měření změn barometrického tlaku | Rozsah senzoru: 80 kPa až 116 kPa Přesnost: ±0,03 in Hg (± 101,6 Pa) Rozlišení: 0,001 in Hg (3,4 Pa) Operační rozsah: 5 – 95% relativní vlhkosti, 0 – 40 °C Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz | 8 |  |  |  |
| 24 | Sada příslušenství pro srážkové experimenty | různé pružinové konstanty, magnetický nárazník, gumový nárazník | 1 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro fyzikální laboratoř |  |  | 26 |  |  |  |
| 25 | Senzor pro sledování pohybu | Minimální detekovatelná vzdálenost: 15 cm, rozlišení 1mm, maximální detekovatelná vzdálenost: minimálně 6 m, snímání polohy, rychlosti a zrychlení. | 8 |  |  |  |
| 26 | Nerezová teplotní sonda | Chemicky odolné teplotní čidlo, rozsah minimálně od -25 °C – do maximálně 150 °C | 8 |  |  |  |
| 27 | Senzor pro měření tlaků v plynech | měřicí rozsah: 0 – 700 kPa rozlišení ± 20 Pa přesnost ± 1,75 kPa max. frekvence snímání 20 Hz | 6 |  |  |  |
| 28 | Senzor pro měření hladin akustického tlaku (mikrofon) | měření a zobrazení hladin akustického tlaku, rozsah od min. 45 do 100 dB, s možností analogového i digitálního výstupu | 3 |  |  |  |
| 29 | Senzor UV světla | detekuje pásmo UVA, minimálně 320 - 390 nm, obsahuje UVA filtr, 3 úrovně | 1 |  |  |  |
| Přístroje pro elektřinu a magnetismus |  |  | 26 |  |  |  |
| 30 | Senzor pro sledování proudu v obvodu | rezistor 0,10 Ω, 3,0 W, 1,0 % max. proud 4 A napětí alespoň 10 V odolnost do 30V připojení čtyřmi kabely s banánky | 2 |  |  |  |
| 31 | Programovatelný DC zdroj | výstupní napětí 0 až 18V, rozlišení 10 mV, nastavitelné výstupní programy a periodické funkce, displej | 1 |  |  |  |
| 32 | Senzor pro měření vodivosti v roztocích | 3 měřicí rozsahy: 0 –1 mS/cm, 0 –10 mS/cm, 0 –100 mS/cm, nastavitelné tlačítkem na senzoru přesnost ± 10 % (± 0,1 %) bez (s) kalibrací rozlišení < 0,01 % opakovaná přesnost < 0,01 % max. měřicí frekvence 20 Hz | 1 |  |  |  |
| 33 | Senzor pro zjišťování a měření elektrického náboje | měření náboje ± 0,1 μC měření napětí ± 10 V max. vstupní napětí 150 V max. měřicí frekvence 100 Hz | 1 |  |  |  |
| 34 | Senzor pro zjišťování a měření magnetického pole | měřicí rozsah: ± 100 mT přesnost ± 0,3 mT (při 25 °C) rozlišení 0,01 % z měřicího rozsahu opakovaná přesnost: 0,05 % max. měřicí frekvence 20 Hz | 1 |  |  |  |
| 35 | Senzor redoxních potenciálů | elektroda měřící redoxní potenciál jako elektrické napětí inertní elektrody ponořené do roztoku proti srovnávací elektrodě se známým potenciálem. | 1 |  |  |  |
| 36 | Odporové dráty různých materiálů | cca 30 cm dlouhé, měď (průměr cca 1,0 mm), hliník (průměr cca 1,0 mm), nerezová ocel (průměr cca 1,0 mm), niklchrom (průměr cca 1,0 mm), mosaz (průměry 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,3 mm) | 1 |  |  |  |
| 37 | Wattmetr | měřič spotřeby elektrické energie pro domácnost | 1 |  |  |  |
| 38 | Jednoduchý ručkový voltmetr | DC rozsahy 0-3 V/15 V/30 V, AC rozsahy 0-3 V/15 V/30 V přesnost ± 2%, citlivost 10 k ohmů / V | 1 |  |  |  |
| 39 | Senzor pro měření proudu | Senzor pro měření proudu (s možností měřit i napětí) rozsah pro měření proudu ± 1 A, rozlišení 500 μA (Ri < 0,9 Ω) max. měřicí frekvence 1 kHz | 8 |  |  |  |
| 40 | Senzor pro měření napětí | Senzor pro měření napětí s možností připojit další senzory, rozsah pro měření napětí: ± 10 V, rozlišení 5 mV (max. stejnosměrné napětí 10 V) | 8 |  |  |  |
| Sada výbojových trubic pro optiku |  |  | 8 |  |  |  |
| 41 | Spektrální trubice - vodík | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 42 | Spektrální trubice - helium | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 43 | Spektrální trubice - argon | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 44 | Spektrální trubice - oxid uhličitý | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 45 | Spektrální trubice - rtuť | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 46 | Spektrální trubice - neon | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 47 | Spektrální trubice - vodní páry | Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující po připojení napětí a vytvoření elektrického pole čárové nebo pásové spektrum plynu | 1 |  |  |  |
| 48 | Montážní a napájecí set pro spektrální trubice (bezpečné napájení a držák) | Montážní a napájecí set pro spektrální trubice, zabezpečení napájecích konců proti dotyku, ochranný kryt pro ostínění okolního světla, napájení 220V | 1 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro optiku |  |  | 21 |  |  |  |
| 49 | Fotobrána | Fotobrána s rozměry min. šířka/délka 7,5/4,2 cm a dobou náběhu < 500 nanosec. (ns), min. velikost objektu 1mm, tmin = 1 ms , min. velikost objektu 1mm, tmin = 1 ms, součástí digitální adaptéry pro převod analogového signálu ( 2 vstupy, automatické rozpoznání senzorů ) | 8 |  |  |  |
| 50 | Senzor pro měření světla | 3 rozsahy : 0-2,6 Lux, 0-260 Lux, 0 až 26000 Lux ( přepínání na senzoru ) Maximální vzorkovací frekvence 1000 Hz | 4 |  |  |  |
| 51 | Sada pro optiku (pro měření a experimenty v optice) | optická sada pro provádění základních pokusů z paprskové optiky (odraz světla, lom světla, disperze, úplný odraz), sada obsahuje optickou lavici minimálně 1 m dlouhou, sadu čoček, rozkladných hranolů, optický úhloměr, stínítko, nastavitelný držák optických prvků, dutá čočka umožňující vytvářet složené čočky ke zkoumání indexu lomu různých kapalin, halogenový světelný zdroj 10W, 12 V, s možností 3 barevných světel umožňující až 5 vycházejících paprsků, otočný diodový laser s výkonem menším než 5mW | 1 |  |  |  |
| 52 | Sada se zrcadly | konvexní a konkávní zrcadlové plochy, průměr 50 mm, ohnisková vzdálenost 100 mm a -100 mm, poloměr zakřivení 200 mm | 1 |  |  |  |
| 53 | Optické vlákno | Optické vlákno, délka min. 2 m 400 um průměr | 1 |  |  |  |
| 54 | Senzor pro měření světla | 3 rozsahy: 0 –1500 lux s rozlišením 0,5 lux, 0 –15 000 lux s rozlišením 5 lux, 0 –150 000 lux s rozlišením 50 lux (přepínání na senzoru ) Maximální vzorkovací frekvence 100 Hz | 5 |  |  |  |
| 55 | Spektrofotometr | měření absorbance, emisí a fluorescence, rozsah od 350 do min. 850 nm, rozlišení 3 nm, zdroj světla wolframová výbojka ( ne LED diody ) | 1 |  |  |  |
| Sada senzorů pro termiku a akustiku |  |  | 10 |  |  |  |
| 56 | Senzor pro měření úrovně hluku | měření minimálně ve 2 rozsazích (nastavení na senzoru), možno měřit intenzitu zvuku v μW/m2 a hladinu zvuku v dBA nebo v dBC | 1 |  |  |  |
| 57 | Rychlereagující teplotní čidlo | rozsah: -30 to 105 °C, přesnost: ±0.5 °C, rozlišení: 0.01 °C | 5 |  |  |  |
| 58 | Termočlánek | termočlánek od -200 až do min. +1000 stupňů | 1 |  |  |  |
| 59 | Senzor pro měření velkých rozsahů teploty s termočlánkem | rozsah od −200 °C až do min. +1000 °C, přesnost: ± 3 °C, rozlišení 0,5 °C | 2 |  |  |  |
| 60 | Senzor pro bezkontaktní měření teploty | měřicí rozsah:minimálně -20°C – 380°C, přesnost: ± 3 °C, měřicí čas: < 1 s, maximální měřicí frekvence: 200 Hz, | 1 |  |  |  |
| Souprava senzorů pro mechaniku |  |  | 28 |  |  |  |
| 61 | Držák kladky | plně nastavitelný držák kladky, alespoň 10 cm vysoký | 3 |  |  |  |
| 62 | Siloměr s vysokým rozlišením | měřicí rozsah ± 50 N rozlišení 0,002 N pojistka proti přetížení tlačítko pro tárování /nulování | 8 |  |  |  |
| 63 | Váhy s USB výstupem | rozsah až do 2000g, rozlišení 0,1g | 1 |  |  |  |
| 64 | USB kit pro připojení vah | USB kit pro připojení vah k počítači | 1 |  |  |  |
| 65 | Doplňková sada k tlakovému senzoru | hydraulický (pneumatický) systém ke zkoumání zdvihu předmětů (ověření Pascalova zákona), zkoumání izotermického děje plynu (ověření Boylova-Mariottova zákona) | 5 |  |  |  |
| 66 | Kladka s nízkým třením | zatížení do 20 N, přesná kuličková ložiska, kotouč s váhou max. 5,5 g | 5 |  |  |  |
| 67 | Sada pružinek | 3 krátké ( cca 6 cm) pružiny s pružinovou konstantou min. 3 N / m 3 dlouhé ( cca 9 cm) pružiny s pružinovou konstantou min. 3 N / m 3 krátké ( cca 6 cm) pružiny s s pružinovou konstantou max. 15 N / m 3 dlouhé ( cca 9 cm) pružiny s pružinovou konstantou max. 15 N / m | 5 |  |  |  |
| Rozhraní pro připojení přes USB k počítači |  |  | 8 |  |  |  |
| 68 | Rozhraní pro připojení k počítači | Kabelové rozhraní pro připojení senzorů k PC přes USB, LED indikátor | 8 |  |  |  |
| Dráha pro mechaniku s vozíky s příslušenstvím |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | Sada pro měření a experimenty v mechanice - vozíková dráha | sada umožňující základní experimenty z kinematiky a dynamiky, sada obsahuje hliníkovou rovnou dráhu minimální délky 2 m rozšiřitelnou o další 1 metr rovné dráhy, koncový doraz, nastavitelné nožky dráhy, naklopení dráhy, zakřivená konvexní a konkávní dráha, vozíky s nízkým třením, závaží pro zvýšení hmotnosti vozíků, fotobrány, univerzální rozhraní se čtyřmi digitálními vstupy pro časovací senzory (fotobrány, G-M čítač), čtyřmi vstupy pro digitální senzory, čtyřmi vstupy pro analogové senzory s maximální vzorkovací frekvencí až 10 MHz. Součástí rozhraní musí být také 3 programovatelné zdroje napětí s možností nastavení tvaru a frekvence výstupního signálu (±15 V/ 1A, 0,001 Hz – 100 KHz, 1mHz rozlišení, a dvakrát ±10 V/ 50 mA, 0,001 Hz – 500 KHz, 1mHz rozlišení). Rozhraní obsahuje Trigger BNC konektor a 44-pinový konektor pro připojení a synchronizaci dalších rozhraní či jiných zařízení, jako jsou např. krokové motory apod. | 1 |  |  |  |
| Software pro školní experimentální soupravy |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | Školní multilicence pro sběr a vyhodnocení dat. Software obsahující sofistikované analytické nástroje, umožňující ovládání univerzálního rozhraní obsahujícího generátory elektrického signálu. Software umožní programování elektrického signálu a zároveň jeho analýzu. Software musí umět vytvářet soubory stránek laboratorní úlohy tak, aby bylo možné vytvořit elektronický pracovní sešit. Každá stránka musí být editovatelná z hlediska koncového uživatele tak, že je možno skrýt či přidávat některé sady nástrojů a ovládání. Pomocí software je možné automaticky kalibrovat připojené senzory. Software umí znovu přehrát průběh sesbíraných dat, obsahuje funkci vkládání videa a to jak pro synchronizaci videa s naměřeným průběhem, tak i pro videoanalýzu. SW musí pracovat i na všech školních počítačích (nyní vybavených OS Windows). |  | 1 |  |  |  |

| Kurz práce se senzory experimentální soupravy |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Kurz práce s dodanými senzory a zařízeními (experimentální soupravou) pro 13 pedagogů základních a středních škol. Proběhne v prostorách zadavatele veřejné zakázky v odpoledních hodinách (podle dohody se zadavatelem), bude probíhat s využitím audiovizuální techniky (interaktivní tabule) a počítačů (tabletů). Kurz bude zaměřen na: a) obsluhu měřicího experimentálního výukového systému (včetně SW), b) školení metodiky měření ve fyzice, biologii, zeměpisu a chemii s využitím všech dodaných senzorů a zařízení v části 1 této veřejné zakázky, c) na praktická cvičení s experimentální soupravou, vyhodnocování dat a práci s daty, jejich exportem a importem, d) na zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, zeměpis). e) na využití senzorů v učebně i při terénních akcích. Součástí dodávky bude také základní literatura (metodika práce se senzory a zařízeními). Základní rozsah kurzu – 2x 10 hodin. Kurz pro úvod do problematiky, seznámení se senzory a software, obsluha systému, metodiky měření (z toho 5 hodin obecně pro všechny účastníky, 5 hodin pro učitele jednotlivých předmětů rozdělených do dvou skupin ). Kurz pro praktické využití, práce se senzory, měření v laboratoři, terénní měření, sběr dat, apod. (z toho 5 hodin obecně pro všechny účastníky, 5 hodin pro učitele jednotlivých předmětů rozdělených do dvou skupin). | 1 |  |  |  |

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci – část 2

„Specifikace předmětu zakázky –

- Dodávka IT (HW a SW)“

(u každé položky uchazeč doplní specifikaci dodávky*, přesný typ*, technické parametry*, výrobce a nabízenou záruku, dále cenu za 1 kus s DPH a celkovou částku s DPH)

Na veškeré níže uvedené zboží musí být poskytnuta záruka minimálně 24 měsíců.

(* uchazeč doplní v případě, že specifikace, typ nebo technické parametry se odlišují od požadovaného)

| Poř. číslo | Požadované Zboží | Technická specifikace – minimální parametry | Počet ks | Specifikace dodávky, přesný typ, technické parametry, výrobce, záruka (doplní dodavatel) | cena za 1 ks v Kč s DPH | cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notebook | Nový notebook v minimální konfiguraci: úhlopříčka matného displeje 15,6", procesor s min 3500 bodů v PassMark testu, 4GB RAM, minimálně 400GB HDD, DVD RW, 3 nebo více USB portů, jeden USBv3.0, D-SUB sekundárním video výstupem, videovýstup (VGA), WiFi 802.11 a/g/n, Ethernet 1Gbit, bluetooth, integrovaná webkamera, minimálně 5h výdrže baterie. Dále je požadováno: na těchto počítačích bude nainstalována OEM licence operačního systému - požadujeme operační systém, který bude plně využívat operační paměť, v poslední možné verzi na trhu a bude plně využívat doménových služeb. Operační systém na těchto 4 počítačích bude plně kompatibilní se stávajícím programovým vybavením a licenční politikou zadavatele (zadavatel nyní používá operační systémy Microsoft, zejména Windows 7, Windows 8.1). Požadována česká lokalizace. Součástí dodávky těchto notebooků není licence kancelářského balíku (řešeno samostatnou položkou – 4 ks kancelářského SW - viz níže). K notebooku je požadovaná brašna a nová optická myš. Součásti dodávky notebooků bude potřebná kabeláž a zapojeni do připravené sítě. Záruka min. 24 měsíců. | 4 |  |  |  |
| 2 | Kancelářský SW | SSW určený pro dodané 4 notebooky (viz bod 1 výše). Balík profesionálních kancelářských aplikací zahrnující minimálně textový editor, tabulkový procesor, nástroj na vývoj prezentací, poštovní klient, software pro práci s databází a tvorbu publikací a program na tvorbu poznámek. Požadujeme, aby všechny tyto aplikace mezi sebou dokázaly propojit a sdílet data včetně práce na cloudovém úložišti. Česká lokalizace. SW bude plně kompatibilní se stávajícím programovým vybavením a licenční politikou zadavatele (zadavatel nyní používá produkt MS OFFICE). Půjde o poslední možnou verzi tohoto SW na trhu. Trvalá licence z multilicenčního programu pro školy. | 4 |  |  |  |
| 3 | Tablet 32 GB wifi | Nové tablety PC jsou určeny pro výuku v učebnách i v přírodě, musí být využitelné při práci se školní experimentální soupravou typu Pasco nebo Vernier, musí umožňovat práci se senzory a čidly těchto systémů, zejména pro individuální zálohování, sdílení dat získaných senzory a čidly, pro vyhodnocování nasbíraných dat. Minimální konfigurace: úhlopříčka multidotykového displeje min. 10" s rozlišením 1366×768,procesor s min 1000 bodů v PassMark testu, dokovací základna s klávesnicí a polohovacím zařízením, alespoň 2GB RAM, interní SSD min 32GB + HDD minimálně 400GB, USB 3.0 porty s možností host i slave, WiFi 802.11 a/g/n, bluetooth, integrovaná webkamera 1Mpx, pohybový senzor, gyroskop, digitální kompas, minimálně 10h výdrže baterie. Operační systém na těchto tabletech bude plně kompatibilní se stávajícím programovým vybavením a licenční politikou zadavatele (zadavatel nyní používá operační systémy Microsoft, zejména Windows 7, Windows 8.1). Požadována česká lokalizace. Každý tablet bude dodán s nainstalovaným kancelářským balíkem v české lokalizaci (min. tabulkový kalkulátor, textový procesor, nástroj na vývoj prezentací, databázový program a program na tvorbu poznámek). Požadujeme, aby všechny tyto aplikace mezi sebou dokázaly propojit a sdílet data včetně práce na cloudovém úložišti. Záruka min. 24 měsíců. | 34 |  |  |  |
| 4 | Obal na tablet ochranný | Musí být určeny pro dodané tablety (viz bod 3 výše). | 30 |  |  |  |
| 5 | Pouzdro na tablet polohovatelné | Musí být určeny pro dodané tablety (viz bod 3 výše) s možností použít i jako stojánek na tablet. | 4 |  |  |  |
| 6 | Mobilní wifi router pro tablety | Zařízení pro bezdrátové připojení tabletů k internetu a sdílení souborů. Minimální konfigurace: wifi access point 802.11a/g/n duální souběh 2.4GHz a 5GHz, 2x2 MIMO antény, ethernet port 10/100/1000Mbit, 50+ aktivních připojených zařízení. | 2 |  |  |  |
| 7 | Redukce na HDMI a bezdrátové propojení tabletu s projektorem | ařízení umožňující bezdrátové připojení dodaných tabletů k projektoru přes HDMI a VGA s možností bezdrátového přenosu na stávající projektory zadavatele (SONY VPL-SW535, BenQ MW860USTi, EPSON EB-X25) | 1 |  |  |  |
| 8 | Počítač pro hromadnou správu tabletů | Přenosný počítač (notebook) s minimální konfigurací: CPU minimálně 3000 bodů v PassMark, displej dotykový minimálně 11.5" maximálně 13.5", paměť 4GB RAM, HDD 400GB, výdrž 6hodin při provozu na baterie, WiFi 802.11 a/g/n, USB porty, alespoň jeden USB 3.0. Dále je požadováno: na počítači bude nainstalována OEM licence 64bitového operačního systému - požadujeme operační systém, který bude plně využívat operační paměť, v poslední možné verzi na trhu a bude plně využívat doménových služeb. Operační systém na počítači bude plně kompatibilní se stávajícím programovým vybavením a licenční politikou zadavatele (zadavatel nyní používá operační systémy Microsoft, zejména Windows 7, Windows 8.1). Požadována česká lokalizace. Počítač bude dále dodán s nainstalovaným kancelářským balíkem v české lokalizaci (min. tabulkový kalkulátor, textový procesor, nástroj na vývoj prezentací, databázový program a program na tvorbu poznámek). Požadujeme, aby všechny tyto aplikace mezi sebou dokázaly propojit a sdílet data včetně práce na cloudovém úložišti. K notebooku je požadovaná brašna, nová optická myš a USB externí DVD mechanika s možností zápisu. Součásti dodávky notebooků bude potřebná kabeláž a zapojeni do připravené sítě. Záruka min. 24 měsíců. | 1 |  |  |  |
| 9 | Mobilní základna pro bezpečnou přepravu a údržbu tabletů | Nabídka musí obsahovat dodání 2 ks mobilních základen, každá pro min. 16 tabletů dodaných podle bodu 3 (viz bod 3 výše) - pro možnost uložení a bezpečného nabíjení tabletů a jejich hromadného transferu. Základna musí mít ochranu proti přehřátí a přepětí, musí být uzamykatelná. Záruka musí být min. 24 měsíců. | 2 |  |  |  |
| 10 | Soubor výukového SW pro tablety | Jde o 1 školní multilicenci (soubor) pro všech 34 dodaných tabletů a 1počítač pro správu tabletů. Soubor musí obsahovat výukový SW minimálně pro výuku chemie (SW simulující chemické pokusy), fyziky (SW simulující fyzikální pokusy), zeměpisu (SW na procvičování práce s mapou ČR, Evropy) a biologie (biologie člověka, botanika, zoologie), a to pro úroveň žáka základní a střední školy. | 1 |  |  |  |
| 11 | Kurz využití tabletu při práci s experimentální soupravou | Nabídka musí obsahovat proškolení alespoň 9 učitelů pro využití tabletu při práci s experimentální soupravou, pro pokročilé funkce a pokročilou práci s tablety (např. synchronizace, propojení s interaktivní tabulí, výběr a využití aplikací atd.). | 1 |  |  |  |
| 12 | Digitální fotoaparát | Digitální kompaktní fotoaparát s následující minimální konfigurací: rozlišení minimálně 16Mpx, 28mm širokoúhlý objektiv, minimálně 16ti násobný optický zoom, minimálně 3“ LCD displej, optický stabilizátor obrazu, integrovaný blesk, možnost vytváření videosekvencí (rozlišení videa min. 1280 x 720), HDMI výstup, dotykové ovládání, české menu, hmotnost - max. 295 g, pouzdro, baterie a paměťová karta v ceně | 1 |  |  |  |
| 13 | GPS navigační přístroj | Outdoorová navigace odolná proti nárazům, voděodolná. Musí obsahovat následující minimální vlastnosti: menu v češtině, barevný dotykový displej s rozlišením minimálně 160 x 240 bodů a s antireflexní vrstvou, připojení k PC pomocí USB. Obsahuje podrobné turistické mapy ČR (v měřítku 1:10000km), silniční a uliční mapy ČR, cyklotrasy, základní mapa světa, napájení pomocí AA baterií (výdrž až 20 hodin provozu), včetně nabíječky GPS do sítě (AC adaptér), interní paměť minimálně 850 MB, prohlížeč obrázků, funkce elektronického kompasu, geocaching mód, záruka minimálně 24 měsíců, hmotnost pod 150 g, možnost rozšířit o držák na řidítka jízdního kola | 5 |  |  |  |