Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci – část 3

„Specifikace předmětu veřejné zakázky –

Vybudování optického propojení učeben školy a Wi-Fi v prostorách školy“

(u každé položky uchazeč doplní specifikaci dodávky*, přesný typ*, technické parametry*, výrobce a nabízenou záruku, dále cenu za 1 kus s DPH a celkovou částku s DPH)

Na veškeré níže uvedené komponenty musí být poskytnuta záruka minimálně 60 měsíců.

(* uchazeč doplní v případě, že specifikace, typ nebo technické parametry se odlišují od požadovaného)

| Poř. číslo | Požadované Zboží | Technická specifikace – minimální parametry | Počet ks | Specifikace dodávky, přesný typ, technické parametry, výrobce, záruka (doplní dodavatel) | cena za 1 ks v Kč s DPH | cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Řídící kontrolér“ | K řízení WiFi sítě je požadován samostatný „řídící kontrolér“, který podporuje: - Centrální konfiguraci a správu pomocí webového rozhraní - Guest access - Integrated captive portal - Protokol IPv4, IPv6, - RADIUS, DHCP server - Automatické přelaďování RF kanálů a optimalizace vysílacího výkonu - Bezpečnostních standardy WPA, WPA2, 802.11i - Šifrování WEP, TKIP, AES, Dynamic Pre-Shared Key - Autentizaci pomocí 802.1x, MAC address - Externí databáze pro přihlašování do sítě pomocí RADIUS, LDAP - Dynamické přiřazování do VLAN - QoS WLAN prioritizace - musí ovládat všechny access poity včetně externího - musí umět NAT volitelně pro jednotlivé SSID aplikaci firewallových pravidel dle SSID | 1 |  |  |  |
| 2 | Wifi Access Pointy | 12 kusů interních a 1 kus externí (venkovní) WiFi Access Pointy podporují: - Plné řízení kontrolérem - Standard min. 802.11 a/b/g/n - Všechna rádia musí mít 2,4 GHz a 5 GHz s možností současného běhu, minimální propustností 450Mbit realizovanou přes MIMO minimálně 3x3:3 pro 5GHz i 2,4GHz - Power over Ethernet (802.3af) - Min. 120 současně připojených uživatelů k jednotlivému AP - Min. 6 SSID - max. spotřeba 16W udávaná výrobcem - musí být nakonfigurovány v souladu s povolenými vyzařovacími výkony dle generálního povolení ČTU | 13 |  |  |  |
| 3 | USB adaptér | 20 kusů USB wifi adaptérů v normě 802.11a/b/g/n kompatibilních s windows 7, windows 8, windows 8.1 a Linux ubuntu 13.04. | 20 |  |  |  |
| 4 | Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 20 portech - Propustnost minimálně 20Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP | 1 |  |  |  |
| 5 | Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 8 portech - Propustnost minimálně 10Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP | 1 |  |  |  |
| 6 | Rozvodná skříň (rack) | 2ks 19“ rozvodných skříní „racků“. Jeden výška 22U(600x800) a druhý 15U(600x600). Součástí každého z nich bude montážní sada, jeden patch panel 24port cat 6, UPS 900VA, rozvodný panel 8x230V | 2 |  |  |  |
| 7 | Zařízení pro optické propojení | 2ks zařízení (aktivní prvky) musí disponovat minimálně 24 ethernetovými porty 10/100/1000Mbit a minimálně 2 dalšími SFP porty pro dopojení optiky. SFP moduly v počtu 4ks (2ks na každý z dodaných aktivních prvků) musí být minimálně SFP LX modul. Aktivní prky musí mít minimálně tyto parametry : - 24x10/100/1000 Ports - 2x SFP(kompatibilní) Ports - 40Mpps propustnost, 50Gbit/s - Management Web, CLI, SSH, SNMP - Podpora UserAuthentication pomocí interní databáze, LDAP/RADIUS - Podpora VLAN 802.1q - Podpora Ipv4 a IPv6 - Možnost omezení provozu či blokování přístupu na portu | 2 |  |  |  |