2.3. Část 3 - Vybudování optického propojení učeben školy a Wi-Fi v prostorách školy

Předmětem této části veřejné zakázky je vybudování bezdrátové sítě WIFI (stavební úpravy včetně rozvodů kabeláže, dodání a instalace komponentů) a zbudování optického propojení učeben.

2.3.1. Vybudování bezdrátové sítě WIFI předpokládá:

- vybudování přístupových bodů podle předloženého plánu (dokumentace), které umožní bezdrátové připojení zařízení v rámci celé školy a jejího areálu

- dodání aktivních prvků switchů POE 802.1af pro připojení přístupový bodů včetně jejich napájení, běhu VLAN a jejich správy

- zajištění kompletní dodávky hardwaru a softwaru nutných k vybudování a provozu sítě

- instalace a konfigurace dodaných prvků

- dodání a instalace 12kusů interních AP a 1ks externího AP

- dodání a instalace 2ks aktivních prvků s PoE 802.1af pro napájení AP

- dodání a instalace 2ks racků včetně příslušenství

Tato část veřejné zakázky předpokládá v případě wifi vybudování přístupových bodů, které umožní bezdrátové připojení zařízení v rámci celé školy, a jednoho bodu v exteriéru školy. Součástí dodávky musí být i pevné připojení těchto bodů do stávající školní sítě, včetně veškeré kabeláže, pasivních i aktivních síťových prvků. Všechna kabeláž vedená na povrchu musí být zalištována do dodaných vkládacích lišt. Umístění přístupových bodů je možné jen uvnitř budovy školy s výjimkou jednoho venkovního přístupového bodu pro venkovní areál školy.

Hardware a software potřebný pro vybudování sítě musí umožňovat v rámci jedné instalace běh několika na sobě nezávislých wifi sítí (minimálně 6).

Celá bezdrátová síť wifi by měla fungovat na základě těchto zásad:

- wifi připojení bude možné kdekoliv v budově školy (plus jeden přístupový bod pro venkovní areál školy) a všude budou nejméně 6 nezávislých sítí (různé SSID, zabezpečení) tak, aby se kterýkoliv wifi klient mohl připojit dle potřeby do libovolné ze sítí, bude-li k tomu oprávněn,

- pro návštěvnickou wifi síť umožnit dočasné povolení připojení (podobné jako captive portal). Toto povolení po jisté nastavitelné době přestane platit,

- je nutné mít možnost detailně konfigurovat vzájemné propojení těchto sítí a možnost komunikace z nich dále do Internetu na úrovni IP adres a protokolů (IP, TCP/IP, UDP/IP…),

- důležité je také neumožnit připojení neautorizovaných zařízení, ani do wifi, ani do fyzické sítě (např. kontrola MAC adres).

Podrobná minimální specifikace požadovaných zařízení:

| „Řídící kontrolér“ | K řízení WiFi sítě je požadován samostatný „řídící kontrolér“, který podporuje: - Centrální konfiguraci a správu pomocí webového rozhraní - Guest access - Integrated captive portal - Protokol IPv4, IPv6, - RADIUS, DHCP server - Automatické přelaďování RF kanálů a optimalizace vysílacího výkonu - Bezpečnostních standardy WPA, WPA2, 802.11i - Šifrování WEP, TKIP, AES, Dynamic Pre-Shared Key - Autentizaci pomocí 802.1x, MAC address - Externí databáze pro přihlašování do sítě pomocí RADIUS, LDAP - Dynamické přiřazování do VLAN - QoS WLAN prioritizace - musí ovládat všechny access poity včetně externího - musí umět NAT volitelně pro jednotlivé SSID aplikaci firewallových pravidel dle SSID |
| --- | --- |
| Wifi Access Pointy | 12 kusů interních a 1 kus externí (venkovní) WiFi Access Pointy podporují: - Plné řízení kontrolérem - Standard min. 802.11 a/b/g/n - Všechna rádia musí mít 2,4 GHz a 5 GHz s možností současného běhu, minimální propustností 450Mbit realizovanou přes MIMO minimálně 3x3:3 pro 5GHz i 2,4GHz - Power over Ethernet (802.3af) - Min. 120 současně připojených uživatelů k jednotlivému AP - Min. 6 SSID - max. spotřeba 16W udávaná výrobcem - musí být nakonfigurovány v souladu s povolenými vyzařovacími výkony dle generálního povolení ČTU |
| USB adaptér | 20 kusů USB wifi adaptérů v normě 802.11a/b/g/n kompatibilních s windows 7, windows 8, windows 8.1 a Linux ubuntu 13.04. |
| Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 20 portech - Propustnost minimálně 20Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP |
| Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 8 portech - Propustnost minimálně 10Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP |
| Rozvodná skříň (rack) | 2ks 19“ rozvodných skříní „racků“. Jeden výška 22U(600x800) a druhý 15U(600x600). Součástí každého z nich bude montážní sada, jeden patch panel 24port cat 6, UPS 900VA, rozvodný panel 8x230V |

Záruka na všechny komponenty – min. 5let záruky poskytované výrobcem

Nabídková cena za jeden kus výše uvedených zařízení nesmí překročit částku Kč 39.999,--  včetně  DPH.

2.3.2. Vybudování bezdrátové sítě WIFI předpokládá:

- vybudování optického propojení určených místností v budově školy optickým kabelem SM 9/125 s minimálně 8 vlákny (viz projektová dokumentace v příloze a slepý výkaz výměr – přiložen ve formátu pdf a xlsx)

- dodání a instalace 2ks aktivních prvků s 4ks optických SFP modulů s patch kabely

Zbudování optického propojení učeben předpokládá instalaci kabelu dle přiložené dokumentace (Příloha č. 2). Veškerá kabeláž vedená na povrchu musí být zalištována do instalovaných vkládacích lišt. Umístění přístupových bodů je možné jen uvnitř budovy školy s výjimkou jednoho venkovního přístupového bodu pro areál školy. Použity budou kabely 9/125 SM s osmi vlákny, na obou zakončeno v dodané optické vaně s ST nebo SC konektory. Součástí bude 4ks propojovacích patch kabelů 9/125 SM LC/ST nebo SC dle vany.

Podrobná minimální specifikace požadovaných zařízení:

| Zařízení pro optické propojení | 2ks zařízení (aktivní prvky) musí disponovat minimálně 24 ethernetovými porty 10/100/1000Mbit a minimálně 2 dalšími SFP porty pro dopojení optiky. SFP moduly v počtu 4ks (2ks na každý z dodaných aktivních prvků) musí být minimálně SFP LX modul. Aktivní prky musí mít minimálně tyto parametry : - 24x10/100/1000 Ports - 2x SFP(kompatibilní) Ports - 40Mpps propustnost, 50Gbit/s - Management Web, CLI, SSH, SNMP - Podpora UserAuthentication pomocí interní databáze, LDAP/RADIUS - Podpora VLAN 802.1q - Podpora Ipv4 a IPv6 - Možnost omezení provozu či blokování přístupu na portu |
| --- | --- |

Záruka na všechny komponenty – min. 5let záruky poskytované výrobcem

Nabídková cena za jeden kus výše uvedených zařízení nesmí překročit částku Kč 39.999,--  včetně  DPH.